吉奥环朋科技（扬州）有限公司

年回收新能源动力锂电池3万吨项目

一般变动环境影响分析

吉奥环朋科技（扬州）有限公司

二〇二五年三月

目 录

1企业概况	1

2编制依据	4

3实际建设情况	5

3.1产品产能	5

3.2原辅料及能源	6

3.3生产设备	7

3.4公用及辅助工程	11

3.5地理位置及平面布置	16

3.5.1地理位置及周边关系	16

3.5.2平面布置	16

3.6生产工艺	17

3.7污染防治措施	22

3.7.1废水	22

3.7.2废气	24

3.7.3噪声	36

3.7.4固（液）体废物	37

3.7.5环境风险防范	40

4变更分析	41

4.1项目变动内容	41

4.2项目总量控制	42

4.3项目变更后污染物产生及排放情况	42

4.3.1废水	42

4.3.2废气	44

4.3.3噪声	44

4.3.4固（液）体废物	44

4.4排放标准	44

4.4.1废水排放标准	44

4.4.2废气排放标准	45

4.4.3噪声排放标准	47

4.4.4固废控制标准	47

4.5变更后污染物排放情况	47

5变更性质的判定	49

6 结论	54

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边概况图

附图3-1  厂区平面布置图（环评）

附图3-2  厂区平面布置图（实际）

附件

附件1  环评批复

附件2  废气治理设施环境影响评价登记表

附件3  排污许可证

附件4  锂电池破碎分选回收生产线设备及环保设施合同

# 1企业概况

吉奥环朋科技（扬州）有限公司成立于2021年7月，位于仪征市大仪镇扬天路9号。主要从事电池制造、电池销售、电子专用材料制造、金属材料销售、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、新型陶瓷材料销售、电子专用材料销售、磁性材料销售、塑料制品销售、新能源汽车换电设施销售等。吉奥环朋科技（江苏）有限公司是吉奥环朋科技（扬州）有限公司的主要投资单位，是国内最大的动力电池材料回收以及循环再生利用公司之一，与西安交通大学合作设有“吉奥环朋-西安交大创新研究院”；本项目所用生产技术主要由西安交通大学提供支持，西安交通大学在锂电池回收和研发领域拥有多项专利技术。因此，吉奥环朋科技（扬州）有限公司在动力电池材料研究及再生利用方面具备深厚资源与技术储备。公司位于扬州市仪征市大仪镇工业集中区，项目投资12000万元，新建厂房及附属用房，购置动力锂电池梯次组装线、锂电池破碎分选回收生产线、锂电池正、负极片破碎回收生产线一套，建设年回收新能源动力锂电池3万吨项目。总占地面积约25734m2。

吉奥环朋科技（扬州）有限公司委托南京名环智远环境科技有限公司编制了《年回收新能源动力锂电池3万吨项目环境影响报告书》，并于2022年9月8日获得了扬州市生态环境局的审批意见，审批文号为：扬环审批〔2022〕03-109号。目前该项目尚未验收，已取得排污许可证，管理类别为重点管理，许可证编号为91321081MA26JLK98F001V。

目前企业实际新建厂房及附属用房，购置动力锂电池梯次组装线、锂电池破碎分选回收生产线、锂电池正、负极片破碎回收生产线一套，建设年回收新能源动力锂电池3万吨项目。形成年回收新能源动力锂电池3万吨的生产能力。劳动定员50人，年工作300天，实行三班制，每班8小时，年工作7200h。设置食堂，不设宿舍，与环评一致。

为优化车间有机废气处理措施，锂电池破碎分选回收产生的破碎废气、剪切废气、烘干废气处理设施不采用原环评设计的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”。2025年3月5日《吉奥环朋科技（扬州）有限公司新建废气治理设施项目环境影响登记表》登记备案（备案号：202532108100000042），建设“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”一套，用于处理锂电池破碎分选回收生产线的初步破碎粉尘、剪切废气及烘干废气。本报告对全厂变动情况进行分析，因此将该登记表的变动内容纳入本次评价一并分析。

由于吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目实际建设过程中有与环评存在不一致的地方，按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）的要求：“建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环境保护验收前的建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。”

对照环评及批复，本项目在实际建设过程中发生了如下变动：

（1）设备变动。锂电池破碎分选回收生产线设备的数量及型号变动，但总处理能力、产能不变。

（2）平面布置变动。原一般固废仓库（实际面积为100m2）拆分为负压室（50m2）及一般固废贮存室（50m2），原负压室位于梯次组装区；DA001排气筒位置变动至厂房一南侧、动力锂电池破碎分选回收区旁；初期雨水池由应急事故池南侧变动至厂区北侧、厕所西侧；应急事故池东侧新建配电房。

（3）生产工艺变动。锂电池破碎分选回收生产线在实际建设过程中暂不设置放电工艺。鉴于近期固定客户的锂电池电量持续低于70%，目前无需进行放电操作。对于未来，将根据实际需求考虑建设相应的放电设施。

（4）能源用量变动。放电工艺暂不建设，减少放电用水，喷淋用水增大，因此用水量由环评的6567.279t/a变更为6369.279t/a；天然气用量由原环评4.1万立方增大为5.34万立方。

（5）废气处理工艺变动。由于RTO（蓄热式热氧化炉）处理本项目工艺废气在废气特性、运行稳定性及安全风险等方面存在若干不足（见下文3.7.2.1以二燃室+RCO替代RTO的原因分析），并且RTO需要不间断运行，而本项目产生的废气具有间歇性排放以及高浓度的特点，故决定采用二燃室结合RCO（蓄热式催化氧化炉）的多级燃烧技术来替代原有的RTO装置。在必要情况下，将补充燃气以确保焚烧温度达到要求。因此本次采用二燃室+RCO多级燃烧的方式替代RTO装置。

锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”。

（6）废气去向变动。由于锂电池破碎分选回收生产线、正极破碎分选回收生产线、负极破碎分选回收生产线实际建设时距离较远，统一抽风风量损耗较大，废气收集效率不佳，因此三条生产线废气分别收集排放。锂电池破碎分选回收线的破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后全部通过DA001排气筒排放；正极破碎分选回收生产线与负极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘分别收集，分别通过二级脉冲除尘处理后通过DA002、DA005排放。

（7）废气、废水排放量变动。由于项目天然气用量变化、废气处理设施变化，颗粒物、SO2、NOX、CO排放量减少；由于新增化粪池及污水收集池，且因放电工艺暂不建设，污水量及废水污染物排放量减少。

（8）废水处理工艺变动。新增3个化粪池（2个9m3、1个4m3）与20m3污水收集池，生活污水与食堂废水经处理后可达标接管至大仪镇污水处理厂。

（9）新增危险废物、部分危废产生量变化。废水在线监测设施新增废水在线监测系统废液；新建“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，新增冷凝废液，废活性炭产生量变大；碱喷淋塔规格变大，喷淋废液增多。废物均有效处置。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），以上变动均属于一般变动，按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）的要求：“建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。”因此，本次编制《建设项目一般变动环境影响分析》。

# 2编制依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月；国务院令第682号，2017年7月修订）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）；

（3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办〔2018〕34号，2018年2月1日）；

（4）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；

（5）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

（6）《吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目环境影响报告书》（2015年10月）；

（7）《关于吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目环境影响报告书的批复》（扬环审批〔2022〕03-109号）；

（8）《吉奥环朋科技（扬州）有限公司新建废气治理设施项目环境影响登记表》（备案号：202532108100000042）。

（9）吉奥环朋科技（扬州）有限公司提供的其他相关资料。

# 3实际建设情况

企业实际投资12000万元，在扬州市仪征市大仪镇工业集中区开工建设年回收新能源动力锂电池3万吨项目。项目实际产品、产能与环评设计情况一致；但在实际建设过程生产工艺、平面布置、设备情况、公辅工程情况等发生变动，并对污染防治措施进行改进，其他基本按照环评批复要求安装落实，因此吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目与环评存在不一致的地方。

## 3.1产品产能

吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目在实际建设过程中，产品产能未发生变动。详见下表。

- 表3.1-1各生产线产能（处理能力）情况表

| 序号 | 生产线 | 设计能力 | 实际处理能力 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力锂电池梯次组装线 | 年回收处理锂电池5640t | 年回收处理锂电池5640t | 不变 |
| 2 | 锂电池破碎分选回收生产线 | 年回收处理锂电池7560t | 年回收处理锂电池7560t | 不变 |
| 3 | 锂电池正极片破碎回收生产线 | 年回收处理正极片8400 t | 年回收处理正极片8400 t | 不变 |
| 4 | 锂电池负极片破碎回收生产线 | 年回收处理负极片8400 t | 年回收处理负极片8400 t | 不变 |
| 合计 |  | 年回收动力锂电池3万t | 年回收动力锂电池3万t | 不变 |

- 表3.1-2产品方案一览表

| 产品分类 | 名称 | 环评设计产量 （t/a） | 实际产量（t/a） | 变化量 | 贮存位置 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 梯次利用电池包 | 4867.2 | 4867.2 | 不变 | 厂房二 | 出售给指定的单位 |
|  | 正负极粉 | 3971.242 | 3971.242 | 不变 |  |  |
|  | 隔膜 | 330.3021 | 330.3021 | 不变 |  |  |
|  | 极耳 | 3.6793 | 3.6793 | 不变 |  |  |
|  | 铜铝粒 | 1884.2352 | 1884.2352 | 不变 |  |  |
|  | 正极粉 | 7532.8248 | 7532.8248 | 不变 |  |  |
|  | 铝粒 | 838.9119 | 838.9119 | 不变 |  |  |
|  | 负极粉 | 6031.0825 | 6031.0825 | 不变 |  |  |
|  | 铜粒 | 2349.6301 | 2349.6301 | 不变 |  |  |
| 固废 | 电池箱体等 | 1663.748 | 1663.748 | 不变 | 一般工业固废仓库 | 收集外售 |
|  | 收集尘 | 71.4306 | 71.4306 | 不变 |  |  |
|  | 污泥 | 1268.97 | 1268.97 | 不变 |  |  |
|  | 废冷却液 | 0.252 | 0.252 | 不变 | 危废仓库 | 委托资质单位处置 |
|  | 废电路板 | 16 | 16 | 不变 |  |  |

## 3.2原辅料及能源

吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目在实际建设过程中，原辅料的种类、数量变动情况详见下表。

- 表3.2-1企业原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 原辅材料名称 |  | 成分 | 环评设计年用量（t） | 实际使用量（t） | 变化量 | 包装规格及性状 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池箱体等 |  | 含外壳、导流排、模组固定结构、BMS和线束、热管理系统 | 若干 | 若干 | 不变 | 袋装堆放，固态 | 梯次组装 |
| 2 | 氢氧化钠 |  | NaOH | 350 | 350 | 0 | 25kg/袋，片状 | 调配喷淋碱液 |
| 3 | 氢氧化钙 |  | Ca(OH)2 | 330 | 330 | 0 | 25kg/袋，片状 | 沉淀喷淋液中的氟化物 |
| 4 | 絮凝剂 |  | PAM、PAC | 1.5 | 0 | -1.5 | 25kg/袋，片状 |  |
| 5 | 机油 |  | 矿物油 | 0.5 | 0.5 | 不变 | 100kg/桶，液态 | 设备维护 |
| 6 | 退役电池 | 磷酸铁锂电池包 | 箱体、模组、电芯 | 1200 | 1200 | 不变 | 托盘盛放，电池包 | 梯次利用、再生利用 |
| 7 |  | 三元电池包 | 箱体、模组、电芯 | 3600 | 3600 | 不变 | 托盘盛放，电池包 |  |
| 8 |  | 钴酸锂电池包 | 箱体、模组、电芯 | 600 | 600 | 不变 | 托盘盛放，电池包 |  |
| 9 |  | 锰酸锂电池包 | 箱体、模组、电芯 | 600 | 600 | 不变 | 托盘盛放，电池包 |  |
| 10 | 生产次品电池 | 注液磷酸铁锂电池 | 电芯 | 2400 | 2400 | 不变 | 托盘盛放，电芯 |  |
| 11 |  | 注液三元电池 | 电芯 | 2400 | 2400 | 不变 | 托盘盛放，电芯 |  |
| 12 |  | 未注液磷酸铁锂电池 | 电芯 | 1200 | 1200 | 不变 | 托盘盛放，电芯 | 再生利用 |
| 13 |  | 未注液三元电池 | 电芯 | 1200 | 1200 | 不变 | 托盘盛放，电芯 |  |
| 14 |  | 磷酸铁锂正极片 | 极片 | 2400 | 2400 | 不变 | 托盘盛放，极片 |  |
| 15 |  | 三元锂正极片 | 极片 | 6000 | 6000 | 不变 | 托盘盛放，极片 |  |
| 16 |  | 磷酸铁锂负极片 | 极片 | 2400 | 2400 | 不变 | 托盘盛放，极片 |  |
| 17 |  | 三元锂负极片 | 极片 | 6000 | 6000 | 不变 | 托盘盛放，极片 |  |

表3.2-2  建设项目主要能源使用情况

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 环评设计耗用量 | 实际耗用量 | 变化量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水 | △t=10℃ | t/a | 3312 | 3312 | 不变 | 本项目循环水站 |
| 2 | 新鲜水 | / | t/a | 6567.279 | 6369.279 | -198 | 削减放电用水、增大喷淋塔用水 |
| 3 | 电 | 380V | kW·h/a | 500万 | 500万 | 不变 | 国电 |
| 4 | 天然气 | / | 万m3 | 4.1 | 5.34 | +1.24 | 园区供气管网 |
| 5 | 制氮 | 400Nm3/h | Nm3/h | 400 | 400 | 不变 | 自产 |
| 注：①原环评设计的烘干加热炉（1000型号）变更为一套烘干加热炉（1400型低温炉+7500型高温炉），加热炉天然气年用量为3.6万立方；②废气处理工艺优化，2025年2月17日《吉奥环朋科技（扬州）有限公司新建废气治理设施项目环境影响登记表》登记备案，原环评“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，二燃室天然气用量变大，RCO为电加热，天然气年用量为1.74万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3生产设备

吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目在实际建设过程中，生产设备的种类、数量变动情况详见下表。

- 表3.3-1企业主要生产设施一览表

| 序号 | 生产线 | 环评设计 |  |  | 实际建设情况 |  |  | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称* | 主要技术规格/型号 | 数量（台/套） | 设备名称* | 主要技术规格/型号 | 数量（台/套） |  |
| A | 动力锂电池梯次组装线 | 溯源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 扫码机 | / | 2 | 扫码机 | / | 2 | 0 |
| 2 |  | 补码机 | / | 2 | 补码机 | / | 2 | 0 |
| 3 |  | 数据采集系统 | / | 1 | 数据采集系统 | / | 1 | 0 |
| B |  | 拆卸设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 滚筒线 | 宽度1.5米 | 1 | 滚筒线 | 宽度1.5米 | 1 | 0 |
| 2 |  | 风柜（带除尘） | / | 1 | 风柜（带除尘） | / | 1 | 0 |
| 3 |  | AGV小车 | 载重1吨 | 2 | AGV小车 | 载重1吨 | 2 | 0 |
| 4 |  | 输送小车 | / | 6 | 输送小车 | / | 6 | 0 |
| 5 |  | 工装台 | / | 3 | 工装台 | / | 3 | 0 |
| 6 |  | 机械手 | / | 3 | 机械手 | / | 3 | 0 |
| 7 |  | 悬臂吊 | / | 3 | 悬臂吊 | / | 3 | 0 |
| 8 |  | 龙门吊 | 10t | 1 | 龙门吊 | 10t | 1 | 0 |
| C |  | 检测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电阻负载放电仪 | / | 3 | 电阻负载放电仪 | / | 3 | 0 |
| 2 |  | 电压内阻测试仪 | / | 2 | 电压内阻测试仪 | / | 2 | 0 |
| 3 |  | 绝缘测试仪 | / | 1 | 绝缘测试仪 | / | 1 | 0 |
| 4 |  | EOL测试 | / | 1 | EOL测试 | / | 1 | 0 |
| 5 |  | 电池性能测试 | 5V/20A | 50 | 电池性能测试 | 5V/20A | 50 | 0 |
| 6 |  | 模组电性能测试 | 10V/50A | 20 | 模组电性能测试 | 10V/50A | 20 | 0 |
| 7 |  | 系统测试仪 | 900V/300A | 2 | 系统测试仪 | 900V/300A | 2 | 0 |
| D |  | 组装设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 激光焊接机 | / | 1 | 激光焊接机 | / | 1 | 0 |
| 2 |  | 滚筒线 | / | 1 | 滚筒线 | / | 1 | 0 |
| 3 |  | 输送小车 | / | 3 | 输送小车 | / | 3 | 0 |
| 4 |  | 机械手 | / | 1 | 机械手 | / | 1 | 0 |
| E |  | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 自动化立体仓储系统 | 1000个货位 | 1 | 自动化立体仓储系统 | 1000个货位 | 1 | 0 |
| 2 |  | 柴油叉车 | 3吨合力叉车 | 5 | 柴油叉车 | 3吨合力叉车 | 5 | 0 |
| 3 |  | 手动叉车 | 1.5吨合力充电叉车 | 2 | 手动叉车 | 1.5吨合力充电叉车 | 2 | 0 |
|  | 锂电池破碎分选回收生产线 | 输送机 | 500型 | 3 | 输送机 | 4500型 | 3 | +1 |
|  |  |  |  |  | 输送机 | 3000型 | 1 |  |
|  |  | 剪切机 | 500型 | 1 | 剪切机 | 500型 | 1 | 0 |
|  |  | 烘干加热炉 | 1000型，天然气供热，冷却塔降温 | 1 | 低温炉体 | 1400型 | 1 | +1，型号变动（未配置冷却塔） |
|  |  |  |  |  | 高温炉 | 7500型 | 1 |  |
|  |  | 破碎机 | 800型，45kW | 2 | 破碎机 | 800型，45kW | 3 | +1 |
|  |  | 气流分选机 | 4000型 | 2 | 风力输送机 | 4500型 | 1 | +3，型号变动 |
|  |  |  |  |  | 隔膜抽取系统 | 4500型 | 4 |  |
|  |  | 磁选输送机 | 550 | 2 | 磁选机 | 4500型 | 2 | +3，型号变动 |
|  |  |  |  |  | U型螺旋 | 7500型 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 无轴螺旋 | 5200型 | 2 |  |
|  |  | 粉碎机 | 600型 | 2 | 撕碎机 | 1000型 | 1 | -1，型号变动 |
|  |  | 分析机 | 1000型 | 2 | / | / | 0 | -2 |
|  |  | 直线筛 | 1200型 | 1 | 直线筛 | 4500型 | 3 | +5，型号变动 |
|  |  |  |  |  | 滚筒筛 | 8500型 | 3 |  |
|  |  | 研磨机 | 600型 | 1 | 磨粉一体机 | 600型 | 1 | 0 |
|  |  | 直线筛 | 1200型 | 1 | 圆盘筛 | 1500型 | 1 | 型号变动 |
|  |  | 比重分选机 | 1200型 | 1 | 铜铝分选机 | 3500型 | 2 | +1，型号变动 |
|  |  | 集料器 | 800型 | 3 | 收粉葫芦 | 800型 | 1 | -2 |
|  |  | 集料器 | 600型 | 1 | 旋风集料器 | 1200型 | 1 | 型号变动 |
| 1 | 锂电池正极片破碎回收生产线 | 粉碎机 | XJTU1000型 | 1 | 粉碎机 | XJTU1000型 | 1 | 0 |
| 2 |  | 输送机 | XJTU600型 | 1 | 输送机 | XJTU600型 | 1 | 0 |
| 3 |  | 研磨机 | XJTU600型 | 1 | 研磨机 | XJTU600型 | 1 | 0 |
| 4 |  | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 0 |
| 5 |  | 附：筛网 | 孔径30目、120目，2层 | 1 | 附：筛网 | 孔径30目、120目，2层 | 1 | 0 |
| 6 |  | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 0 |
| 7 |  | 附：筛网 | 孔径120目，1层 | 1 | 附：筛网 | 孔径120目，1层 | 1 | 0 |
| 8 |  | 研磨机集料器 | XJTU600型 | 1 | 研磨机集料器 | XJTU600型 | 1 | 0 |
| 9 |  | 集料器 | XJTU1000型 | 1 | 集料器 | XJTU1000型 | 1 | 0 |
| 1 | 锂电池负极片破碎回收生产线 | 粉碎机 | XJTU1000型 | 1 | 粉碎机 | XJTU1000型 | 1 | 0 |
| 2 |  | 输送机 | XJTU600型 | 1 | 输送机 | XJTU600型 | 1 | 0 |
| 3 |  | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 直线筛 | XJTU1035型 | 1 | 0 |
| 4 |  | 附：筛网 | 孔径120目，1层 | 1 | 附：筛网 | 孔径120目，1层 | 1 | 0 |
| 5 |  | 集料器 | XJTU1000型 | 1 | 集料器 | XJTU1000型 | 1 | 0 |
| 6 |  | 比重分选机 | XJTU1000型 | 1 | 比重分选机 | XJTU1000型 | 1 | 0 |
| 7 |  | 螺旋铰刀 | XJTU600型 | 1 | 螺旋铰刀 | XJTU600型 | 1 | 0 |
| 1 | 辅助设备 | 空压机 | 12.56Nm3/min | 1 | 空压机 | 12.56Nm3/min | 1 | 0 |
| 2 |  | 制氮机 | 400Nm3/h | 1 | 制氮机 | 400Nm3/h | 1 | 0 |
| 3 |  | 配电柜 | / | 2 | 配电柜 | / | 2 | 0 |
| 4 |  | 循环冷却塔 | 30m3/h | 1 | 循环冷却塔 | 30m3/h | 1 | 0 |
| 1 | 检测设备 | 手持式光谱（XRF）元素分析仪 | 天瑞仪器，重约1.4kg | 1 | 手持式光谱（XRF）元素分析仪 | 天瑞仪器，重约1.4kg | 1 | 0 |
| 2 |  | 光谱（XRF）元素分析仪 | 天瑞仪器 | 1 | 光谱（XRF）元素分析仪 | 天瑞仪器 | 1 | 0 |
| 3 |  | 便携式水质检测仪 | 1.37kg | 1 | 便携式水质检测仪 | 1.37kg | 1 | 0 |
| 4 |  | 高低压钳型电流表 | 335g | 1 | 高低压钳型电流表 | 335g | 1 | 0 |
| 5 |  | 便携式直流电源特性综合测试仪 | 50kg | 1 | 便携式直流电源特性综合测试仪 | 50kg | 1 | 0 |
| 6 |  | 便携式锂电池智能全自动均衡修复仪 | 1kg | 1 | 便携式锂电池智能全自动均衡修复仪 | 1kg | 1 | 0 |
| 1 | 运输设备 | 高栏平板运输车 | 30t | 5 | 高栏平板运输车 | 30t | 5 | 0 |
| 2 |  | 单开翼厢式运输车 | 30t | 5 | 单开翼厢式运输车 | 30t | 5 | 0 |

注：锂电池破碎分选回收生产线设备附属设施不列入设备清单，主要包括：来料收集系统、破碎撕碎工段、附属收尘系统、筛选和隔膜分选附属收尘系统、铜铝分选工段附属收尘系统、统一平台、上料平台、中转料仓、热交换箱、电柜等。

## 3.4公用及辅助工程

吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目在实际建设过程中，公用及辅助工程变动情况详见下表。

表3.4-1  建设项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 环评设计能力 |  | 实际建设情况 | 变动情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房一 | 占地面积8807.75m2，1F，高13.92m，内设1条动力锂电池梯次组装线、1条锂电池破碎分选回收生产线、1条锂电池正极片破碎分选回收生产线和1条锂电池负极片破碎分选回收生产线 |  | 占地面积8807.75m2，1F，高13.92m，内设1条动力锂电池梯次组装线、1条锂电池破碎分选回收生产线、1条锂电池正极片破碎分选回收生产线和1条锂电池负极片破碎分选回收生产线 | 不变 | / |
|  | 厂房二 | 占地面积3440.03m2，西部为办公楼（5F，高19.85m），东部为仓库（1F，高13.82m） |  | 占地面积3440.03m2，西部为办公楼（5F，高19.85m），东部为仓库（1F，高13.82m） | 不变 | / |
| 贮运工程 | 原料及成品电池库 | 占地面积约1260m2，位于仓库东部，分为正极片区、负极片区、1#原料电池区、2#原料电池区、1#成品电池区、2#成品电池区、3#原料电池区、4#原料电池区、3#成品电池区、4#成品电池区 |  | 占地面积约1260m2，位于仓库东部，分为正极片区、负极片区、1#原料电池区、2#原料电池区、1#成品电池区、2#成品电池区、3#原料电池区、4#原料电池区、3#成品电池区、4#成品电池区 | 不变 | / |
|  | 成品仓库 | 占地面积约1260m2，正极粉区、负极粉区、混合粉区、危化品区、外壳、隔膜、其他固定结构区、铜粉区、铝粉区 |  | 占地面积约1260m2，正极粉区、负极粉区、混合粉区、危化品区、外壳、隔膜、其他固定结构区、铜粉区、铝粉区 | 不变 | / |
| 辅助工程 | 食堂 | 位于办公楼1F |  | 位于办公楼1F | 不变 | / |
|  | 办公楼 | 位于厂房二西部，5F |  | 位于厂房二西部，5F | 不变 | / |
|  | 配电房 | / |  | 设置于应急事故池与厂房一中间，面积约50m2。 | 新增配电房 | 新增配电房不会导致污染物排放量增加。 |
| 公用 工程 | 给水 | 用水量为6567.279t/a，主要为生活用水、食堂用水、喷淋用水、放电用水和循环冷却用水 |  | 用水量为6369.279t/a，主要为生活用水、食堂用水、喷淋用水和循环冷却用水 | 放电工艺暂不建设，减少放电用水，未建设放电池；喷淋用水增大 | 放电用水减少，喷淋用水增大 |
|  | 排水 | 排水量为5070t/a，主要为生活污水、食堂废水、循环冷却排水和初期雨水 |  | 排水量为5070t/a，主要为生活污水、食堂废水、循环冷却排水和初期雨水 | 不变 | / |
|  | 供电 | 用电量为500万kW•h/a |  | 用电量为500万kW•h/a | 不变 | / |
|  | 供气 | 4.1万立方 |  | 5.34万立方 | 天然气用量变大 | 原环评设计的烘干加热炉（1000型号）变更为一套烘干加热炉（1400型低温炉+7500型高温炉），加热炉天然气用量变大；原环评三室RTO设备变更为二燃室+RCO，二燃室天然气用量变大，RCO为电加热不消耗天然气。 |
| 环保工程 | 废气 | 锂电池破碎分选回收生产线的剪切废气、烘干废气、破碎粉尘、气流分选粉尘 | 二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋+18mDA001排气筒 | 初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气：降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器+18mDA001排气筒排放； 破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘：二级脉冲除尘+18mDA001排气筒 | 废气处理工艺变化 | 锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后通过DA001排气筒排放。本次采用二燃室+RCO多级燃烧的方式替代RTO装置。二燃室+RCO的处理效率比RTO更高，因此以上变动属于污染防治措施改进，不会导致不利环境影响加重；该套废气治理设施对有机废气、颗粒物废气、酸性废气处理效率均能达到环评设计值。 |
|  |  | RTO天然气燃烧废气 | 18mDA001排气筒 | 不产生 | 更换环保设施后，不产生RTO尾气 | / |
|  |  | 二燃室天然气燃烧废气 | / | 18mDA001排气筒 | 二燃室天然气燃烧尾气与工艺废气一起经后续废气处理设施处理后通过DA001排气筒排放 | 二燃室天然气燃烧尾气与工艺废气一起经后续废气处理设施“冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”处理后通过DA001排气筒排放 |
|  |  | 锂电池破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘 | 二级脉冲除尘+15mDA002排气筒 | 二级脉冲除尘+18mDA001排气筒 | 锂电池破碎分选回收生产线产生的破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后通过DA001排气筒排放 | 由于锂电池破碎分选回收生产线、正极破碎分选回收生产线、负极破碎分选回收生产线实际建设时距离较远，统一抽风风量损耗较大，废气收集效率不佳，因此三条生产线废气分别收集排放，分别通过DA001、DA002、DA005排放。由于废气污染物产生量不变，废气收集效率与处理效率与原环评一致，因此不会导致污染物排放量增加。 |
|  |  | 正极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘 |  | 二级脉冲除尘+15mDA002排气筒 | 不变 |  |
|  |  | 负极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、筛选粉尘、分选粉尘 |  | 二级脉冲除尘+15mDA005排气筒 | 正极线与负极线的废气分别收集，分别通过二级脉冲除尘处理后通过DA002、DA005排放 |  |
|  |  | 加热炉天然气燃烧废气 | 17mDA003排气筒 | 17mDA003排气筒 | 不变 | / |
|  |  | 危废贮存废气 | 二级活性炭+15mDA004排气筒 | 二级活性炭+15mDA004排气筒 | 不变 | / |
|  |  | 负压贮存废气（事故状况） |  |  | 不变 | 原环评设计位于动力锂电池梯次组装区的负压贮存室距离危废仓库较远，不利于事故状态下废气的收集，因此将负压贮存室迁移至危废仓库旁。不会导致污染物排放量增加。 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 油烟净化器+专用烟道 | 不变 | / |
|  | 废水 | 生活污水 | 直接接管 | 经化粪池与污水收集池处理后接管 | 新增3个化粪池（2个9m3、1个4m3）与20m3污水收集池，生活污水经处理后排放 | 可有效削减废水污染物排放量。 |
|  |  | 食堂废水 | 隔油池（2m3） | 经格栅、化粪池与污水收集池处理后接管 | 食堂污水经格栅、化粪池与污水收集池处理后排放 | 新增化粪池与污水收集池，生活污水及食堂废水经处理后可达标排放。 |
|  |  | 循环冷却排水 | 直接接管 | 直接接管 | 不变 | / |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池（397m3） | 初期雨水池（397m3） | 初期雨水收集池位置由原环评设计的临近应急事故池，迁移至雨水排口出口位置、厕所的西南方向。 | 仅变动位置，容量未发生变化，不会导致不利环境影响加重。 |
|  |  | 碱液喷淋水 | 经碱液再生系统（含储液池、配液池、中间池、斜板沉淀池、电化学处理系统和圆盘式过滤机）处理后循环使用，定期更换作危废处理 | 通过碱喷淋塔自有的循环系统循环利用碱液，产生的喷淋废液作为危废处置。 | 通过碱喷淋塔自有的循环系统循环利用碱液，产生的喷淋废液作为危废处置。 | 喷淋塔规格变化，喷淋废液产生量变大。 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备，建筑隔声，风机设隔声罩，排风管道使用柔性软接头，加强绿化等 |  | 采用低噪声设备，建筑隔声，风机设隔声罩，排风管道使用柔性软接头，加强绿化等 | 不变 | / |
|  | 固废 | 一般固废仓库 | 位于固废仓库西部（148m2） | 面积为100m2，拆分分别作为一般固废仓库及负压室。 | 原一般固废仓库拆分为负压室（50m2）及一般固废贮存室（50m2）。 | 一般固废贮存区，并设专人监管，不会导致不利环境影响加重。由于原环评负压室设计位置与危废仓库距离较远，不利于事故状态下废气的收集，因此将负压贮存室迁移至危废仓库旁、原一般固废仓库内。分区后50m2的面积满足次生一般固废的贮存要求。 |
|  |  | 危废仓库 | 位于固废仓库西部（100m2） | 位于厂区西部（100m2） | 不变 | / |
| 应急事故池 |  | 1个，450m3 |  | 1个，450m3 | 不变 | / |

## 3.5地理位置及平面布置

3.5.1地理位置及周边关系

吉奥环朋科技（扬州）有限公司位于仪征市大仪镇，项目西侧为规划工业用地，北侧为扬天公路，东侧为农田，南侧为规划工业用地；距离厂区最近的环境保护目标为位于项目南侧367m的吴庄，原环评编制时距离厂界20m的保护目标“路南村”现已拆除搬迁。

根据报告书要求，卫生防护距离设置情况为：厂房一外100m和危废仓库外50m组成的卫生防护距离包络线。

项目地理位置图见附图1，周边概况图见附图2。

3.5.2平面布置

吉奥环朋科技（扬州）有限公司基于整体安全间距考虑，在实际建设中进行了局部优化。

环评情况：本项目厂区整体呈型，整体分为东北和西南两部分，东北部自西至东依次为厂房一、货运停车场、门卫、厂房二和厕所，西南部自西至东依次为危废仓库、固废仓库、应急事故池和初期雨水池。

厂房一为生产车间，整体呈矩形，分为东西两个区域，中间由物流区隔开。东部区域为动力锂电池梯次组装线：区域北侧自东至西依次为PACK区、拆卸区，区域南侧自东至西依次为测试区、立式货位；西部区域为破碎分选回收生产线：区域北侧自东至西依次为负压贮藏区、锂电池破碎分选回收生产线，区域南侧自东至西依次为监控室和锂电池正、负极片破碎回收生产线。厂房一设有导流渠和收集池，导流渠规格为30*30cm，收集池在厂房四个角落各设1个，每个容积均为1m3。导流渠和收集池均采用环氧树脂涂层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

厂房二分为东西两部分，西部为5层的办公楼，东部为仓库，中间用防火墙隔开。仓库整体呈矩形，分为东西两个区域。东部区域为原料及成品电池区：区域北侧自北至南为正极片区、负极片区，区域南侧东部自北至南依次为1#原料电池区、2#原料电池区、1#成品电池区、2#成品电池区，区域南侧西部自北至南依次为3#原料电池区、4#原料电池区、3#成品电池区、4#成品电池区；西部区域为成品贮存区：区域西侧自北至南依次为正极粉区、负极粉区、混合粉区、危化品区，区域东侧自北至南依次为外壳、隔膜、其他固定结构区、成品铜粒区、成品铝粒区。

公司实际建设情况：东北部自西至东依次为厂房一、货运停车场、门卫、厂房二、初期雨水池、厕所，西南部自西至东依次为危废仓库、负压贮存间、一般固废仓库、应急事故池、配电房。

从厂区平面布置来看，本次变动为负压贮存间位置变动、一般固废（次生）仓库面积变小、初期雨水收集池位置变动、新增配电房。锂电池破碎分选回收生产线的环保设施及DA001排气筒位置变更、新增DA005排气筒。

本项目未重新选址，厂区内平面布置变动，各个单体建筑对厂界周边环境影响通过距离衰减和绿化作用将大大降低，平面布局发生调整后，全厂卫生防护距离不变，卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

厂区平面布置图（环评）见附图3-1，厂区平面布置图（实际）见附图3-2。

## 3.6生产工艺

吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目动力锂电池梯次组装线实际工艺流程与环评一致；鉴于近期固定客户的锂电池电量持续低于70%，目前无需进行放电操作，锂电池破碎分选回收生产线在实际建设过程中暂不建设放电工艺，其他生产工艺与环评一致；正极片破碎回收生产线、负极片破碎回收生产线实际工艺流程与环评一致。

锂电池破碎分选回收生产线实际工艺流程见下。

图3.6-1  锂电池破碎分选回收工艺流程图

（1）放电：鉴于近期固定客户的锂电池电量持续低于70%，目前无需进行放电操作。由于暂不建设放电工艺，不产生废水。

（2）电压检测：暂不建设电压检测工艺；现状剪切机内设有氮气保护，因此无电压风险；

（3）剪切：放电后的电芯和未注液电池电芯通过输送机进入剪切机，利用剪切机进行剪切处理，将电池剪切成较小的块状（约2*2cm），便于后续工序的处理，故无粉尘产生。同时利用剪切过程中释放的热量实现部分电解液挥发。该过程有氮气保护。

此过程产生剪切废气G2-1和噪声N。

（4）烘干：剪切后的物料通过中转料仓送入烘干加热炉（烘干加热炉消耗能源为天然气，分为预热段、高温段及冷却段。预热段随着物料的前进，温度逐渐加热至250°C。烘干加热炉进料和出料装置采用石墨密封和鳞片密封，设有双层气动插板阀，自动控制物料进料大小及摄入煅烧炉内的氧气量，使煅烧炉保证一直处在无氧状态或者低氧状态下生产），烘干加热炉外部砌筑炉子并用天然气燃烧煅烧炉筒体从而形成间接加热废旧动力电池碎料（天然气用量为5m3/h），进行烘干处理，使炉内的物料在250°C左右的气氛下烘干，高温加热时间约10-15min，一方面促使废旧动力电池碎料内可挥发性物质气化挥发，使可挥发性物质与颗粒分离去除，另一方面可去除粘结剂促进黑粉从铜铝集流体表面脱落。完成后物料从炉尾冷却段送出，冷却段采用夹套冷却水间接冷却，冷却水循环使用定期外排，设有1座循环冷却水塔，循环水量为30m3/h。

烘干加热工序为选择模式工序，根据物料性质可选择进行烘干后进入破碎阶段或者直接进入破碎阶段，未注液电池电芯剪切后的物料无需烘干，直接进入破碎阶段。

烘干的物质有：

①注液三元锂电池物料，含：三元体（LiNixCoyMnzO2）、炭黑、粘结剂（PVDF、CMC）铝箔、电解液（溶剂CxHyOz和溶液LiPF6）、石墨、铜箔、隔膜（PP、PE）、极耳（铝和镍）、壳体（铝）；

②注液的磷酸铁锂电池物料，含：磷酸铁锂（LiFePO4）、炭黑、粘结剂（PVDF、CMC）铝箔、电解液（溶剂CxHyOz和溶液LiPF6）、石墨、铜箔、隔膜（PP、PE）、壳体（铝）；

③注液的钴酸锂电池物料，含：钴酸锂（LiCoO2）、石墨、炭黑、电解液（溶剂CxHyO2和溶液LiPF6）、隔膜（PP、PE）、铜箔、铝箔、线束保护部（镍）、壳体（铝）、粘结剂（PVDF、CMC）；

④注液的锰酸锂电池物料，含：锰酸锂（Li2MnO4、LiMnO2）、石墨、炭黑、电解液（溶剂CxHyOz和溶液LiPF6）、隔膜（PP、PE）、铜箔、铝箔、壳体（铝）、粘结剂（PVDF、CMC）；

根据上述物料的理化性质可知，在烘干过程中三元体（LiNixCoyMnzO2）、炭黑、铝箔、石墨、铜箔、极耳（铝和镍）、壳体（铝）的熔点均高于250℃，在此温度下不会挥发产生废气，但隔膜（PP、PE）、PVDF、电解液（溶剂CxHyOz和溶质LiPF6）熔点均低于250℃。

其中电解液溶剂CxHyOz一般为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯混合物，碳酸甲乙酯沸点107℃，碳酸二甲酯沸点90℃，故在烘干过程中碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯可全部挥发并部分热分解，碳酸乙烯酯熔点为35-38℃、沸点243℃，根据《石化技术与应用（第26卷第3期）》（2008年5月）中的“碳酸乙烯酯的分解反应”：在无催化剂、加热温度为150℃、常压的条件下，浓度为25%-28%的碳酸乙烯酯有机溶液分解速率可达到峰值。故碳酸乙烯酯可全部挥发并部分热分解。

在此过程中，根据西交大模拟实验的结果，电解液部分分解为二氧化碳和水，部分蒸发为气态成为烘干废气。涉及的反应方程式如下所示：

CxHyOz（l）250℃  CxHyOz（g）————50%的电解液，由液态蒸发为气态

CxHyOz+（4x+y-2z）O2 250℃  4xCO2+2yH2O————50%的电解液，分解为二氧化碳和水

电解液溶质LiPF6的热稳定性较差，根据《journal of power sources》上第十一届锂电池会议中提出的一项研究（Thermal stability of lithium-ion battery electrolytes，锂离子电池电解质的热稳定性），电解质（LiPF6）在60℃开始分解，故本项目可视作电解质（LiPF6）全部热分解。涉及的反应方程式如下所示：

LiPF6 110℃  LiF+ PF5——六氟磷酸锂，分解为氟化锂和五氟化磷

PF5+4H2O→H3PO4+5HF——五氟化磷，与废气中的水蒸气反应生成磷酸和氟化氢。

CMC无固定熔点，沸点为527.1℃，PP（聚丙烯）的熔点为189℃、分解温度为371℃，PE（聚乙烯）的熔点为85-110℃、分解温度为428℃，PVDF（聚偏氟乙烯）的熔点为172℃、分解温度为390℃，故在烘干250℃的条件下，PP、PE、PVDF和CMC不会分解，但会挥发出少量单体产生有机废气。

此过程会产生烘干废气G2-2、天然气燃烧废气G2-3、循环冷却排水W2-2和噪声N。

（5）破碎：烘干后的物料进入专用破碎机进行破碎，将电池内部的正负极片及隔膜纸进一步打散。

此过程会产生破碎粉尘G2-4和噪声N。

（6）气流分选：通过破碎后的物料输送至气流分选机，分选机采用气流加振动方式进行分选，隔膜、物料粉末等轻物料被气流引至集料器并落入分选机中，气流分选机为2层筛网：上层筛网为30目，下层筛网为120目；其中上层筛网中的隔膜纸通过引风机收集到隔膜箱中，下层筛网的黑粉（含10%的正负极粉，混杂0.5%的铜铝粉）可直接收集，而其他的物料则进入下道磁选机中进行再处理。

此过程产生的污染物有：气流分选粉尘G2-5和噪声N。

（7）磁选输送：物料经一级筛选后利用磁选输送机送入下一步工序，在输送过程利用磁力将磁性材料吸在输送通道中，然后待其它物料输送完毕后再将磁性材料送出，磁性材料主要为电池的极耳，正负极粉、铝、铜均无磁性不会被留下。

故在此过程无粉尘产生，会产生噪声N。

（8）粉碎：经上述磁选处理的物料利用输送机送入粉碎机，粉碎机对物料进行进一步细破处理。

此过程产生的污染物有：粉碎粉尘G2-6和噪声N。

（9）分析分选：上述经粉碎处理后的所有物料进入分析机，分析机是将粉碎后的物料按照比重进行分离的一个设备。工作原理为：物料从分析机的底部的进料管入分析机，分析机内部有着特殊构造，底部进料管伸入分析机中部回旋帽，物料随气流从中间向周围分散形成喷泉式涡流，通过气流旋转达到分选目的。底部套管采用气流推进，较轻的物料随气流由分析机顶端去集料器和袋式收尘器，较重物料（主要是金属）从管壁四周下落，进入出料口连接的封闭管道，在重力作用下直接进入下一个工段；此过程可将40%的正负极混合黑粉末（混杂0.5%的铜铝粉）筛选出。

此过程会产生分析分选粉尘G2-7和噪声N。

（10）一级筛选：经分析机收集的材料下落至旋振筛入料口，中间采用软管连接，整个系统为封闭负压系统，通过振动筛分，其中上层颗粒度符合要求的物料（铜铝）被直接收集，下层颗粒度符合要求的物料（黑粉）可直接收集，而中间层混合物料（铜铝、黑粉）则送至下道工序研磨机中进一步研磨。其中旋振筛分为2层筛网，筛网孔径为30目及120目；

经气流分选处理后的剩余物料进入二级筛选，此过程可将20%的正负极混合黑粉末和20%的铜铝粒筛选出。

此过程会产生筛选粉尘G2-8和噪声N。

（11）研磨：利用研磨机将分选后的物料研磨成更细小的粉末，此时的物料中主要为铜铝混合料和少量的正负极粉。

此过程会产生研磨粉尘G2-9和噪声N。

（12）二级筛选：经研磨后的物料通过集料器落入下方闭风器并进入旋振筛进行筛分。其中上层出料口为铜铝混合物，下层出料口为黑粉，均可直接收集。其中旋振筛为1层筛网，其筛网孔径为120目。此过程可将剩余的正负极混合黑粉末筛选出。出料过程物料经集料器直接通入收集吨袋中，吨袋和出料口之间密闭连接，故无需考虑出料粉尘。

此过程会产生筛选粉尘G2-10噪声N。

（13）比重分选：筛分后的铜铝混合料，被输送入比重分选机，通过铜铝密度不同实现两者分离，比重分选设备共有2个出料口，分别输出铜粒料和铝粒料，其中前端出料口为较重的铜粒，后端出料口为较轻的铝粒。出料过程物料经集料器直接通入收集吨袋中，吨袋和出料口之间密闭连接，故无需考虑出料粉尘。

- 此过程产生的污染物有：比重分选粉尘G2-11和噪声N。

## 3.7污染防治措施

3.7.1废水

与环评相比，废水产生量不变，处理措施变动。变动情况如下：

企业实际建设中生活污水与食堂废水新增化粪池与污水收集池进行处理，该工艺处理后废水能够满足接管标准，且企业已安装废水COD、氨氮的在线监测，不会导致不利环境影响加重。

#### 3.7.1.1水平衡

本项目实际水平衡图见图3.7-1。

图3.7-1  建设项目水平衡图  单位：t/a

#### 3.7.1.2废水处理工艺

初期雨水收集进入初期雨水池，食堂废水经格栅、化粪池处理，生活污水经化粪池处理，后与循环冷却排水、初期雨水一并进入污水收集池，经监测达标后接管进入大仪镇污水处理厂处理。

生活污水的主要污染物是pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN。食堂废水的主要污染物是pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油。

化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用三格化粪池，三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

污水收集池原理：污水收集池不对污水进行处理，仅将生活污水、食堂废水、循环冷却排水和初期雨水收集后统一检测后排放。

3.7.2废气

与环评相比，废气产排及处理措施变动情况主要包括：

#### 3.7.2.1废气处理工艺变动

- 锂电池破碎分选回收产生的锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”。

由于RTO（蓄热式热氧化炉）处理本项目工艺废气在废气特性、运行稳定性及安全风险等方面存在若干不足（见下文以二燃室+RCO替代RTO的原因分析），并且RTO需要不间断运行，而本项目产生的废气具有间歇性排放以及高浓度的特点，故决定采用二燃室结合RCO（蓄热式催化氧化炉）的多级燃烧技术来替代原有的RTO装置。在必要情况下，将补充燃气以确保焚烧温度达到要求。因此本次采用二燃室+RCO多级燃烧的方式替代RTO装置。

污染物治理设施合理性分析：

- 旋风葫芦（旋风除尘器）原理

- 当含尘气体由进气管进入旋风除尘器时，气流将由直线运动转变为圆周运动，旋转气流的绝大部分延器壁呈螺旋形向下，朝锥体流动。通常称为外旋气流，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将重度大于气体的尘粒用向器壁。尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力延壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时，因锥体形状的收缩而向除尘器中心靠拢。根据“旋转矩”不变原理，其切向速度不断增加。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部，由下反转而上，继续做螺旋运动，即内旋气流。最后净化气体经排气管排出旋风除尘器外，一部分被捕集的尘粒降尘至灰斗。

- 急冷塔原理

- 急冷塔是一种管箱式换热器，冷凝介质为循环水。管箱式换热器是通过换热管管壁及其表面扩展翅片进行热交换的换热器形式，具有结构简单、体积小、换热功率高的特点，其布置位置通常是在垂直和水平烟气管道上，用于冷却和加热烟气。管箱式换热器具有结构简单、制造、安装、检修方便的特点，其工作可靠，换热面积大等特点。

- 急冷塔在运行工作时，高温废气自下往上在急冷受热面外横向竖直冲刷流过，冷却水通过底部给水分配管流入急冷受热面。高温废气在急冷塔内与冷却水为十字交叉同向流动。高温烟气在冷却受热面组成的环形通道内流动，高温烟气热量通过辐射和对流传热方式将热量极速向四周散发到急冷受热面及其扩展受热面极速降温。

- 二燃室原理

- 二次燃烧炉的原理是通过在燃烧过程中引入额外的空气或氧气，确保未完全燃烧的燃料和烟气中的可燃成分进一步燃烧，从而提高燃烧效率和减少污染物排放。其核心原理如下：

- 一次燃烧：燃料与空气混合后，在炉膛内进行初步燃烧，释放热量并生成烟气。由于氧气不足或混合不充分，部分燃料可能未完全燃烧，导致烟气中含有CO、碳氢化合物等可燃物。

- 二次燃烧：在一次燃烧后，向炉膛或烟道中引入额外的空气或氧气，使未完全燃烧的燃料和烟气中的可燃成分再次燃烧。这提高了燃烧效率，减少了污染物排放。

- 温度控制：二次燃烧通常在高温下进行，确保可燃物充分燃烧，同时避免产生有害物质如NOx。

- 排放控制：通过二次燃烧，烟气中的CO和碳氢化合物含量显著降低，减少了对环境的污染。

表3.7-1  二燃室运行参数

| 风量 | 10000m3/h |
| --- | --- |
| 尺寸 | φ1600m*6000mm |
| 主体材质 | Q235 |
| 热源 | 天然气 |
| 最高工作温度 | 1100℃ |
| 设定温度 | 850℃ |
| 烟气停留时间 | 2s |
| 耗气量 | 20Nm3/h |

- 冷凝器原理

冷凝法的原理就是在气液两相共存的体系中，存在着组分的蒸汽态物质由于凝结变为液态物质的过程，同时也存在着该组分液态物质由于蒸发变为蒸汽态物质的过程。

电解液冷凝器是一种管箱式换热冷凝器，是通过换热管管壁及其表面扩展翅片进行热交换的冷凝器形式，具有结构简单、体积小、换热功率高的特点，其布置位置通常是在垂直和水平烟气管道上，用于冷却烟气中的电解液，具有结构简单、制造、安装、检修方便的特点，其工作可靠，换热面积大，冷凝效果好等特点。

冷凝器在运行工作时，废气携带汽化的电解液自下往上在急冷受热面外横向竖直冲刷流过，冷凝介质为循环水，冷却水通过底部给水分配管流入急冷受热面。废气在冷凝器内与冷却水为十字交叉同向流动。烟气在冷却受热面组成的环形通道内流动，烟气热量通过辐射和对流传热方式将热量极速向四周散发到急冷受热面及其扩展受热面极速降温，从而将烟气里的电解液冷凝下来进行收集。

- 脉冲除尘器原理

含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气(0.5~0.7MPa)，由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(称二次风)进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。

本项目设有两级脉冲除尘：在每道产生粉尘工序的收集管道后设有第一道脉冲除尘，每条生产线的粉尘废气汇集到一个脉冲除尘器进行第二道处理，处理后的废气全部通过15m高的DA002排气筒排放。其中后道脉冲除尘的布袋的布料密度比前道的大，即后道可以有效处理前道未过滤的粉尘。

- 碱液喷淋塔原理

实际采用二级碱液喷淋、除雾塔、冷凝器对酸性废气（HF、磷酸）进行处理，碱液喷淋塔是目前处理酸性废气比较成熟的环保设施，其主要原理为：

酸雾废气由风机通过布置的风道泵入碱液喷淋塔，气体从下到上高速移动，并从上到下与洗涤液接触。由于塔内装有多层拉环填料，增加了气液接触面积和接触时间，使气液在塔内和塔板表面充分接触。通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性，在喷淋过程中，当水与尾气接触时，会发生中和反应，中和HF和H3PO4，达到良好的处理效果。

在整个废气净化过程中，设备无需清洗，所用喷淋水可循环使用，整个处理过程可自动控制，操作简单。循环水泵将循环水箱中的药液泵送至塔上部进行喷淋。由于特殊的螺旋喷嘴和特殊的塔结构，从喷嘴出来的药液可以达到完全雾化状态，形成细水雾，并与上游气体形成完全接触。水分子通过范德华力和分子间的重力作用，充分吸收气体中的酸性气体，达到净化的目的，净化后的气体直接从喷淋塔顶部的排气管排出，洗涤液在沉淀池中沉淀后进入循环水箱，再经喷淋塔顶部的排气管排出喷淋水由循环泵提升循环使用。喷淋水循环系统设有自动pH值监测系统，可在线监测循环水pH值，自动控制加碱量，保持pH值恒定，保证系统稳定运行。考虑到含气体酸性强，日常使用，喷淋塔设备采用聚丙烯，循环水泵采用FRPP。

- RCO原理

工作原理：在工业生产过程中，排放的有机尾气通过引风机进入设备的转换阀，通过阀门切换将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料填充层（底层）预热后发生热量的储备和热交换，其温度几乎达到催化层（中层）进行催化氧化所设定的温度，这时其中部分污染物氧化分解；废气继续通过加热区（上层，可采用电加热方式或天然气加热方式）升温，并维持在设定温度；其再进入催化层完成催化氧化反应，即反应生成CO2和水，并释放大量的热量，以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层，回收热能后通过阀门转换排放到大气中，净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过阀门切换工作，所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤，热量得以回收。

①活性炭吸附装置

吸附箱采用碳钢制作，内部装有一定量的活性炭，并设置温度检测装置，当含有机废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。

②催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即：

图3.7-2  催化净化流程示意图

以二燃室+RCO替代RTO的原因：

①废气特性方面

- A.成分复杂多变：锂电池破碎过程中产生的废气成分不仅有有机废气，还可能含有氟化物、氮氧化物等有害气体以及锂、钴、镍等有价金属的气溶胶。二燃室在处理复杂成分废气时，可通过高温氧化将多种污染物分解转化，而RTO主要适用于处理有机废气，对其他成分处理效果有限。

- B.浓度不稳定：锂电池破碎线废气的产生量和浓度会随生产过程的变化而波动，二燃室的处理能力和适应性较强，能够在废气浓度和流量变化较大的情况下保持较好的处理效果，而RTO在废气浓度和流量不稳定的情况下，会出现处理效率下降、热能回收效果不佳等问题。

②运行稳定性方面

- A.抗冲击能力强：二燃室的运行受废气成分和浓度变化的影响相对较小，能够在较为恶劣的工况下稳定运行，对生产过程中的废气排放具有更好的适应性。而RTO系统对废气的成分、浓度和流量的稳定性要求较高，一旦出现较大波动，会影响系统的正常运行和处理效果。

- B.故障风险低：二燃室的系统相对简单，故障点较少，运行过程中的可靠性较高，设备出现故障后的维修和恢复时间相对较短，对生产的影响较小。而RTO设备由于结构复杂，涉及到多个蓄热室、切换阀等部件，一旦某个部件出现故障，可能会导致整个系统无法正常运行，维修难度和时间成本较高。

③安全风险方面

- A.爆炸风险低：锂电池破碎线废气中含有可燃气体，但二燃室通常采用直接燃烧的方式，将废气在高温下迅速氧化分解，不存在蓄热过程中可燃气体积聚的风险，从而降低了爆炸的可能性。而RTO系统中，废气在蓄热室中可能会与残留的氧气或其他可燃物质混合，当达到一定浓度和条件时，存在爆炸的风险。

- B.火灾风险小：二燃室的燃烧室与外界相对隔离，且燃烧过程在炉内进行，只要设备的密封性能良好，火焰外窜引发火灾的风险相对较小。而RTO设备在运行过程中需要进行废气的切换和流动，若管道、阀门等部位的密封不严，可能会导致火焰外窜，引发火灾事故。

④运行能耗方面

- A.RTO：RTO的运行主要依靠燃气加热来维持废气的氧化温度。在处理低浓度、大风量的废气时，为了保证废气达到氧化温度，需要消耗较多的能源。而且蓄热体的热回收效率会随着使用时间和工况的变化而有所降低，这也会导致运行成本的增加。

- B.二燃室+RCO组合：二燃室可以先对废气进行初步的高温燃烧处理，去除一部分有机物，RCO则利用二燃室处理后的废气余热进行催化氧化。这种组合可以更有效地利用热能，减少额外的能源输入。特别是在废气浓度波动较大的情况下，RCO可以在较低的温度下通过催化剂的作用进行氧化反应，相比RTO能够节省一定的能源成本。

⑤处理效果方面

- A.RTO：RTO主要通过高温氧化来分解废气中的有机物，对于一些复杂的有机物，可能会出现不完全氧化的情况，产生一些中间产物。而且RTO的氧化温度较高，在处理某些对温度敏感的有机物时，可能会导致新的污染物生成。

- B.二燃室+RCO组合：二燃室可以在高温下对废气进行初步的分解和氧化，将复杂的有机物分解为相对简单的化合物。然后RCO中的催化剂可以在较低温度下进一步催化氧化这些化合物，使处理后的废气更接近完全氧化状态，减少中间产物和二次污染物的产生，处理效果更加稳定和彻底。

⑥灵活性和适应性方面

- A.RTO：RTO的设计和运行参数相对固定，一旦建成，对于废气浓度、风量等参数的变化适应性较差。如果废气的性质（如有机物种类、浓度）发生较大变化，RTO可能需要进行较大的改造才能满足处理要求。

- B.二燃室RCO组合：二燃室和RCO可以根据废气的具体情况进行灵活的组合和调整。例如，当废气浓度较高时，可以主要依靠二燃室进行处理，当废气浓度降低时，RCO可以发挥更重要的作用。这种组合对于不同行业、不同生产工况下产生的废气具有更好的适应性。

（8）除雾塔原理

- 除雾塔原理：当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与波形板相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的多折向结构增加了雾沫被捕集的机会，未被除去的雾沫在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集，这样反复作用，从而大大提高了除雾效率。气体通过波形板除雾器后，基本上不含雾沫。烟气通过除雾器的弯曲通道，在惯性力及重力的作用下将气流中夹带的液滴分离出来：脱硫后的烟气以一定的速度流经除雾器，烟气被快速、连续改变运动方向，因离心力和惯性的作用，烟气内的雾滴撞击到除雾器叶片上被捕集下来，雾滴汇集形成水流，因重力的作用，下落至浆液池内，实现了气液分离，使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出。

- 新建的废气处理设施中，二级碱喷淋塔对酸性废气处理效率可达99%，除雾塔对酸性废气处理效率可达70%，冷凝器对酸性废气处理效率可达70%，则该处理设施对酸性废气处理效率基本可达环评处理效率（99.9%），因此不会增加酸性废气排放量；“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”对粉尘处理效率与环评一致，均为99%，经二次脉冲除尘后，不增加颗粒物废气排放量；二燃室对有机废气处理效率可达90%，RCO对有机废气处理效率在95%及以上，因此新建废气处理设施对有机废气处理效率可达99%及以上。

- 因此以上变动属于污染防治措施改进，不会导致不利环境影响加重。

#### 3.7.2.2废气产生量变动

（1）烘干加热炉天然气燃烧废气

原环评设计的烘干加热炉（1000型号）天然气用量为5m3/小时，产能为1t/h，供气时长7200h/a，天然气用量约3.6万立方米。

烘干加热炉型号变更为1400型低温炉+7500型高温炉后，天然气用量约3.36万立方米。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的天然气炉窑产污系数：工业废气量产生量为13.6立方米/立方米-原料、颗粒物产生量为0.000286千克/立方米-原料、SO2产生量为0.000002S千克/立方米、NOx产生量为0.00187千克/立方米。本项目热风炉使用园区提供的优质天然气，基本不会出现不完全燃烧现象，颗粒物的产生量很少，根据《环境保护实用数据手册》 （胡名操主编，机械工业出版社）表 2-68，本环评取0.8kg/万m3。

污染物具体排放系数见表3.7-2。

- 表3.7-2天然气燃烧主要污染物的排放系数

| 污染物 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 废气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（kg/m3） | 0.000002S * | 0.00187 | 0.00008 | 13.6（m3/ m3-原料） |

*S——收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围>=0），本次评价取S=20。

- 表3.7-3烟气中污染物的排放系数和排放量

| 排气筒 |  | DA003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料消耗量 |  | 33600m3/a |  |  |
| 烟气量（m3/h） |  | 680 |  |  |
| 污染物名称 |  | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 产生情况 | 产生量（t/a） | 0.0014 | 0.0673 | 0.0029 |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.0020 | 0.0935 | 0.0040 |
|  | 产生浓度（mg/m3） | 2.9412 | 137.5000 | 5.8824 |

（2）二燃室天然气燃烧废气

- 原环评三室RTO设备产生的天然气废气一起通过18m高的DA001排气筒排放，有机废气经RTO系统焚烧后，不完全燃烧会产生少量的CO废气。

- 现二燃室天然气燃烧尾气与工艺废气一起经后续废气处理设施“冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”处理后通过DA001排气筒排放，因此对尾气中颗粒物处理效率可达99%、对SO2处理效率可达80%、对NOx处理效率可达80%；RCO采用电加热，不产生不完全燃烧废气，即不产生CO。不会导致不利环境影响加重。

二燃室天然气用量约1.74万立方米。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的天然气炉窑产污系数：工业废气量产生量为13.6立方米/立方米-原料、颗粒物产生量为0.000286千克/立方米-原料、SO2产生量为0.000002S千克/立方米、NOx产生量为0.00187-千克/立方米。污染物具体排放系数表3.7-4。

- 表3.7-4天然气燃烧主要污染物的排放系数

| 污染物 | SO2 | NOX | 颗粒物 | 废气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（kg/m3） | 0.000002S * | 0.00187 | 0.000286 | 13.6（m3/ m3-原料） |

*S——收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围≥0），本次评价取S=20。

- 表3.7-5烟气中污染物的排放系数和排放量

| 排气筒 |  | DA001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料消耗量 |  | 17400m3/a |  |  |
| 烟气量（m3/h） |  | 272 |  |  |
| 污染物名称 |  | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 产生情况 | 产生量（t/a） | 0.0007 | 0.0325 | 0.0050 |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.0001 | 0.0045 | 0.0007 |
| 排放情况 | 处理效率 | 80% | 80% | 99% |
|  | 排放量（t/a） | 0.00014 | 0.0065 | 0.00005 |

- 表3.7-6 废气有组织变动情况汇总

| 工序 | 排污口信息 | 烟气量（m3/h） |  | 有组织排放量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变动前 | 变动后 | 污染物 | 变动前 | 变动后 | 变化量 |
| 烘干加热炉天然气燃烧废气 | DA003 | 68 | 680 | 颗粒物 | 0.0103 | 0.0029 | / |
|  |  |  |  | SO2 | 0.0072 | 0.0014 | / |
|  |  |  |  | NOx | 0.0673 | 0.0673 | / |
| 二燃室天然气燃烧尾气 | DA001 | 108 | 272 | 颗粒物 | 0.0014 | 0.00005 | / |
|  |  |  |  | SO2 | 0.0010 | 0.00014 | / |
|  |  |  |  | NOx | 0.0094 | 0.0065 | / |
|  |  |  |  | CO | 1.5073 | 0 | / |
| 合计 |  |  |  | 颗粒物 | / | / | -0.0088 |
|  |  |  |  | SO2 | / | / | -0.0066 |
|  |  |  |  | NOx | / | / | -0.0029 |
|  |  |  |  | CO | / | / | -1.5073 |

综上，此次变更后废气排放量不增加，不属于重大变动。

图3.7-3项目废气治理工艺图

图3.7-4 锂电池破碎分选工段生产设施及环保设施设置图

| 旋风葫芦 | 除尘器 | 急冷塔 | 二燃室 | 冷凝器 | 布袋除尘器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱液喷淋塔 |  | RCO | 风机 | 烟囱 |  |

图3.7-5 锂电池破碎分选工段环保设施实际设置图

3.7.3噪声

与环评相比，噪声污染防治措施未发生变化，与环评一致。

表3.7-7建设项目主要噪声源及其距各预测点的距离汇总表

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） |  |  | 产噪声级dB（A） | 降噪效果 dB(A) | 离厂界最近距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变动前 | 变动后 | 变动情况 |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | PACK区 | 滚筒线 | 1 | 1 | 0 | 75 | -15 | 80 | 230 | 50 | 100 |
|  |  | 激光焊接机 | 1 | 1 | 0 | 75 | -10 | 65 | 245 | 55 | 85 |
|  |  | 滚筒线 | 1 | 1 | 0 | 75 | -15 | 80 | 220 | 50 | 110 |
|  | 破碎分选区（电池线） | 输送机 | 3 | 4 | +1 | 75 | -15 | 80 | 170 | 50 | 160 |
|  |  | 剪切机 | 1 | 0 | -1 | 80 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 烘干加热炉 | 1 | 0 | -1 | 75 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 破碎机 | 2 | 0 | -2 | 85 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 气流分选机 | 2 | 0 | -2 | 85 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 磁选输送机 | 2 | 0 | -2 | 80 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 粉碎机 | 2 | 0 | -2 | 85 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 分析机 | 2 | 0 | -2 | 80 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 直线筛 | 2 | 0 | -2 | 80 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 研磨机 | 1 | 0 | -1 | 85 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 比重分选机 | 1 | 0 | -1 | 80 | -15 | / | / | / | / |
|  |  | 滚筒筛 | 0 | 3 | +3 | 75 | -15 | 60 | 183 | 50 | 102 |
|  |  | 磁选机 | 0 | 2 | +2 | 70 | -15 | 59 | 182 | 50 | 103 |
|  |  | 铜铝揉搓机 | 0 | 2 | +2 | 80 | -15 | 57 | 181 | 50 | 104 |
|  |  | 直线筛 | 0 | 3 | +3 | 75 | -15 | 56 | 180 | 50 | 105 |
|  |  | 风力输送机 | 0 | 1 | +1 | 80 | -15 | 54 | 179 | 50 | 106 |
|  |  | 隔膜抽取系统 | 0 | 4 | +4 | 70 | -15 | 53 | 178 | 50 | 107 |
|  |  | 收粉葫芦 | 0 | 1 | +1 | 70 | -15 | 51 | 177 | 50 | 108 |
|  |  | 圆盘筛 | 0 | 1 | +1 | 75 | -15 | 50 | 176 | 50 | 109 |
|  |  | 磨粉一体机 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 48 | 175 | 50 | 110 |
|  |  | 铜铝分选机 | 0 | 2 | +2 | 85 | -15 | 47 | 174 | 50 | 111 |
|  |  | 来料收集系统 | 0 | 1 | +1 | 70 | -15 | 45 | 173 | 50 | 112 |
|  |  | 破碎撕碎工段 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 44 | 172 | 50 | 113 |
|  |  | 1#除尘器 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 42 | 171 | 50 | 114 |
|  |  | 2#除尘器 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 41 | 170 | 50 | 115 |
|  |  | 撕碎机 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 39 | 169 | 50 | 116 |
|  |  | 脉冲除尘器 | 0 | 2 | +2 | 85 | -15 | 38 | 168 | 50 | 117 |
|  |  | 低温炉体 | 0 | 1 | +1 | 75 | -15 | 36 | 167 | 50 | 118 |
|  |  | 高温炉 | 0 | 1 | +1 | 75 | -15 | 35 | 166 | 50 | 119 |
|  |  | 旋风集料器 | 0 | 1 | +1 | 75 | -15 | 33 | 165 | 50 | 120 |
|  |  | 热交换箱 | 0 | 1 | +1 | 75 | -15 | 32 | 164 | 50 | 121 |
|  |  | 风机 | 0 | 1 | +1 | 85 | -15 | 30 | 163 | 50 | 122 |
|  | 破碎分选区（极片线） | 粉碎机 | 1 | 1 | 0 | 85 | -25 | 60 | 190 | 60 | 140 |
|  |  | 输送机 | 1 | 1 | 0 | 75 | -15 | 65 | 200 | 55 | 130 |
|  |  | 研磨机 | 1 | 1 | 0 | 85 | -15 | 70 | 195 | 60 | 135 |
|  |  | 直线筛 | 2 | 2 | 0 | 85 | -15 | 75 | 190 | 60 | 140 |
|  |  | 粉碎机 | 1 | 1 | 0 | 85 | -15 | 80 | 185 | 55 | 145 |
|  |  | 输送机 | 1 | 1 | 0 | 75 | -15 | 70 | 180 | 60 | 150 |
|  |  | 直线筛 | 1 | 1 | 0 | 85 | -15 | 75 | 175 | 60 | 155 |
|  |  | 比重分选机 | 1 | 1 | 0 | 80 | -15 | 65 | 170 | 60 | 160 |
|  |  | 螺旋铰刀 | 1 | 1 | 0 | 85 | -15 | 70 | 165 | 60 | 165 |
|  | 厂房一 | 空压机 | 1 | 1 | 0 | 90 | -20 | 75 | 160 | 60 | 170 |
|  | 厂区 | DA001风机 | 1 | 1 | 0 | 90 | -20 | 55 | 186 | 56 | 101 |
|  |  | DA002风机 | 1 | 1 | 0 | 90 | -20 | 107 | 195 | 55 | 81 |
|  |  | DA004风机 | 1 | 1 | 0 | 90 | -20 | 23 | 22 | 45 | 258 |
|  |  | DA005风机 | 0 | 1 | +1 | 90 | -20 | 64 | 104 | 9 | 169 |

表3.7-8噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 声环境保护目标名称方位 | 噪声背景值 |  | 噪声现状值 |  | 噪声标准 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | / | / | / | / | 65 | 55 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | / | / | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | / | / | / | / | 65 | 55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | / | / | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | / | / | / | / | 65 | 55 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | / | / | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | / | / | / | / | 70 | 55 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | / | / | 达标 | 达标 |

注：由于企业暂未进行噪声监测，因此本报告对全厂噪声排放情况进行重新预测。

经预测分析可知，项目建成后设备产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，东、南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。建成投产后，在严格采取本评价中所要求的噪声防治措施后，对厂界的噪声现状不会产生明显的改变，对周围声环境影响较小。

3.7.4固（液）体废物

与环评相比，固废产排及处理措施变动情况主要包括：

- 1、由于企业安装废水COD、氨氮在线监测设施，监测过程产生少量废水在线监测系统废液，产生量约0.4t/a，收集后委托有资质单位处置。

- 2、新建“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”一套，产生收集尘、冷凝废液、喷淋废液、污泥、废催化剂、废活性炭。

- ①由于产能与原环评一致，且颗粒物废气处理设施“二级脉冲除尘”与环评一致，因此收集尘量产生量不变；

- ②急冷塔、冷凝器、除雾塔新增危险废物冷凝废液，产生冷凝废液约5t/a，收集后委托有资质单位处置；

- ③RCO装置处理的有机废气量均经活性炭吸附脱附后，最终在催化室经催化分解成CO2和H2O排出。RCO装置活性炭填充量共2t/a，每年更换一次，则废活性炭产生量为2t/a。为保证RCO催化燃烧设备的处理效率，需定期更换催化剂、活性炭，过程产生废催化剂，产生量约0.5t/a。原环评设计RTO产生废催化剂0.5t/a，因此产生量不变。

- ④碱喷淋塔产生喷淋废液、污泥。

- 喷淋塔主要损耗的水量为运行过程中自然损耗、定期更换的水量。项目使用的二级碱液喷淋塔喷淋水量均为3m3/h，单个喷淋塔总储水量约为3m3。碱液喷淋时间运行时间为7200h/a，则总循环水量为43200m3/a。其中碱洗喷淋塔自然损耗按循环水量的1%计，损耗水量为432m3/a。碱喷淋液循环一段时间后需定期更换，计划半年更换一次，则喷淋废液产生量为12t/a。

- 废气成分为氢氟酸、磷酸，自下而上穿越碱洗塔，在填料层中与碱液液膜充分接触，水分因重力作用落入贮液箱，随后通过水泵抽取循环利用。填料层长期沉积后形成少量污泥，根据生产状况定期进行清理。再通过投加生石灰的方式将F-和PO43-沉降下来，产生成分为CaF2和Ca3（PO4）2的污泥，CaF2和Ca3（PO4）2分别为212.1411t/a和168.5499t/a，合计380.691t/a。污泥含水量约60%-70%，以70%计，则污泥产生量为1268.97t/a，作为一般固废处置。带走的水量约为888.279t/a，与环评一致。

综上所述，喷淋用水量为1332.279t/a，产生喷淋废液12t/a、污泥1268.97t/a。

- 4、生活垃圾、餐厨垃圾及餐厨油脂根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）更新。生活垃圾废物编号更新为900-002-S61、900-001-S62、900-002-S62，废物类别更新为SW61厨余垃圾、SW62可回收物；餐厨垃圾及餐厨油脂编号更新为900-002-S61，废物类别更新为SW61。

变动后固废产生情况与去向见下表。

- 表3.7-9 本项目危险废物产生情况

| 序号 | 固体 废物 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 废物 类别 | 废物 编号 | 设计产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 变化量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池箱体等 | 一般工业固废 | 拆解 | 固态 | 铝、铁、塑料 | SW17可再生类废物 | 900-001-S17、900-002-S17、900-003-S17 | 1663.748 | 1663.748 | 0 | 收集外售 |
| 2 | 污泥 |  | 废气处理 | 固态 | 氟化钙、磷酸钙 | SW07 | 900-099-S07 | 1268.97 | 1268.97 | 0 | 外售综合利用 |
| 3 | 收集尘 |  | 废气处理 | 固态 | 粉尘 | SW17 可再生类废物 | 900-099-S17 | 71.4306 | 71.4306 | 0 | 收集外售 |
| 4 | 废冷却液 | 危险废物 | 拆解 | 液态 | 乙二醇、水 | HW09 | 900-007-09 | 0.252 | 0.252 | 0 | 委托持有危废经营许可证的单位处置 |
| 5 | 废电路板 |  | 拆解 | 固态 | 电路板 | HW49 | 900-045-49 | 16 | 16 | 0 |  |
| 6 | 废催化剂 |  | 设备维护 | 固态 | 催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.5t/5a | 0.5t/5a | 0 |  |
| 7 | 喷淋废液 |  | 废气处理 | 液态 | 碱液、水 | HW35 | 900-399-35 | 6 | 12 | +6 |  |
| 8 | 废电池 |  | 设备维护 | 固态 | 铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 1t/5a | 1t/5a | 0 |  |
| 9 | 废机油 |  | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |
| 10 | 废油桶 |  | 设备维护 | 固态 | 铁、矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |
| 11 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机物 | HW49 | 900-039-49 | 0.9855 | 2.9855 | +2 |  |
| 12 | 废拖把抹布 |  | 地面清理 | 固 | 拖把抹布、重金属 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |
| 13 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 纸张、塑料 | SW61厨余垃圾、SW62可回收物 | 900-002-S61、900-001-S62、900-002-S62 | 7.5 | 7.5 | 0 | 环卫清运 |
| 14 | 餐厨垃圾 |  | 食堂烹饪 | 固态 | 食物厨余 | SW61 | 900-002-S61 | 1.5 | 1.5 | 0 | 专业单位处置 |
| 15 | 餐厨油脂 |  | 食堂烹饪 | 液态 | 动植物油 | SW61 | 900-002-S61 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 专业单位处置 |
| 16 | 废水在线监测系统废液 | 危险废物 | 废水在线监测设施 | 液态 | 废酸、废碱 | HW49 | 900-047-49 | 0 | 0.4 | +0.4 | 委托持有危废经营许可证的单位处置 |
| 17 | 冷凝废液 |  | 废气处理 | 液态 | 废酸 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 5 | +5 |  |

3.7.5环境风险防范

初期雨水收集池位置由原环评设计的临近应急事故池，迁移至雨水排口出口位置、厕所的西南方向。具体见附图。

# 4变更分析

## 4.1项目变动内容

对照环评及批复，本项目在实际建设过程中发生了如下变动：

（1）设备变动。锂电池破碎分选回收生产线设备的数量及型号变动，但总处理能力、产能不变。

（2）平面布置变动。原一般固废仓库（实际面积为100m2）拆分为负压室（50m2）及一般固废贮存室（50m2），在负压室直接进行拆包和破碎分选处理，拆包废气（事故状态下）通过负压收集后通入二级活性炭吸附装置处理（依托西侧紧邻的危废仓库废气的处理装置）；现状采购的电池线产线与废气处理设施配套，均设置在厂房一内部，因此DA001排气筒位置变动至厂房一南侧、动力锂电池破碎分选回收区旁；初期雨水池由应急事故池南侧变动至厂区北侧、厕所西侧；应急事故池东侧新建配电房。以上平面布局变动不会导致污染物排放量增加，且全厂卫生防护距离不变，卫生防护距离内无环境敏感保护目标，原保护目标“路南村”现已拆除搬迁。

（3）生产工艺变动。鉴于近期固定客户的锂电池电量持续低于70%，目前无需进行放电操作。锂电池破碎分选回收生产线在实际建设过程中暂不建设放电工艺。

（4）能源用量变动。放电工艺暂不建设，减少放电用水，喷淋用水增大，因此用水量由环评的6567.279t/a变更为6369.279t/a；天然气用量由原环评4.1万立方增大为5.34万立方。

（5）废气处理工艺变动。由于RTO（蓄热式热氧化炉）处理本项目工艺废气在废气特性、运行稳定性及安全风险等方面存在若干不足（见章节3.7.2.1以二燃室+RCO替代RTO的原因分析），并且RTO需要不间断运行，而本项目产生的废气具有间歇性排放以及高浓度的特点，故决定采用二燃室结合RCO（蓄热式催化氧化炉）的多级燃烧技术来替代原有的RTO装置。在必要情况下，将补充燃气以确保焚烧温度达到要求。因此本次采用二燃室+RCO多级燃烧的方式替代RTO装置。锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”。

（6）废气去向变动。由于锂电池破碎分选回收生产线、正极破碎分选回收生产线、负极破碎分选回收生产线实际建设时距离较远，统一抽风风量损耗较大，废气收集效率不佳，因此三条生产线废气分别收集排放。锂电池破碎分选回收线的破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后全部通过DA001排气筒排放；正极破碎分选回收生产线与负极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘分别收集，分别通过二级脉冲除尘处理后DA002、DA005排放，新增的DA005排气筒属于一般排放口。

（6）废气、废水排放量变动。由于项目天然气用量变化、废气处理设施变化，颗粒物、SO2、NOX、CO排放量减少。由于新增化粪池，污水污染物排放量减少。

（7）废水处理工艺变动。新增3个化粪池（2个9m3、1个4m3）与20m3污水收集池，生活污水与食堂废水经处理后可达标接管至大仪镇污水处理厂。

（8）新增危险废物、部分危废产生量变化。废水在线监测设施新增废水在线监测系统废液；新建“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，新增冷凝废液，废活性炭产生量变大；碱喷淋塔规格变大，喷淋废液增多。废物均有效处置。

## 4.2项目总量控制

本项目主要污染物年排放总量控制指标见下表。

表4.2-1  污染物排放总量控制指标  单位：t/a

| 类别 |  | 污染物名称 | 环评总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水（接管量） |  | 废水量 | 5070 |
|  |  | COD | 0.953 |
|  |  | 氨氮 | 0.127 |
|  |  | 总氮 | 0.177 |
|  |  | 总磷 | 0.020 |
| 废气 | 有组织+无组织 | 颗粒物 | 0.9452 |
|  |  | VOCs | 1.5671 |
|  |  | SO2 | 0.0082 |
|  |  | NOx | 0.0767 |
| 注：项目所有固废均得到有效处置或利用，最终以零排放原则实行控制，不计入总量。 |  |  |  |

## 4.3项目变更后污染物产生及排放情况

4.3.1废水

生活污水及食堂废水通过化粪池处理后，能有效降低废水中COD、SS接管排放量，对COD的处理效率约为15%，对SS的处理效率约为20%。

表4.3-1实际主要水污染物排放情况

| 类别 | 废水量 t/a | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 治理 措施 | 排放情况 |  |  | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 污染物名称 | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a |  |
| 生活污水 | 1200 | pH | 6-9（无量纲） |  | 化粪池 | pH | 6-9（无量纲） |  | 接管大仪镇污水处理厂处理，达标尾水排入向阳河 |
|  |  | COD | 300 | 0.36 |  | COD | 255 | 0.306 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.24 |  | SS | 160 | 0.192 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.03 |  | 氨氮 | 25 | 0.03 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0048 |  | 总磷 | 4 | 0.0048 |  |
|  |  | 总氮 | 35 | 0.042 |  | 总氮 | 35 | 0.042 |  |
| 食堂废水 | 180 | pH | 6-9（无量纲） |  |  | pH | 6-9（无量纲） |  |  |
|  |  | COD | 300 | 0.0540 |  | COD | 255 | 0.0459 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.0360 |  | SS | 160 | 0.0288 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0045 |  | 氨氮 | 25 | 0.0045 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0007 |  | 总磷 | 4 | 0.0007 |  |
|  |  | 总氮 | 35 | 0.0063 |  | 总氮 | 35 | 0.0063 |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.0180 |  | 动植物油 | 50 | 0.0090 |  |
| 循环 冷却 排水 | 180 | pH | 6-9（无量纲） |  | / | pH | 6-9（无量纲） |  |  |
|  |  | COD | 70 | 0.0126 |  | COD | 70 | 0.0126 |  |
|  |  | SS | 90 | 0.0162 |  | SS | 90 | 0.0162 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0045 |  | 氨氮 | 25 | 0.0045 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0007 |  | 总磷 | 4 | 0.0007 |  |
|  |  | 总氮 | 35 | 0.0063 |  | 总氮 | 35 | 0.0063 |  |
| 初期 雨水 | 3510 | pH | 6-9（无量纲） |  | 初期雨水池 | pH | 6-9（无量纲） |  |  |
|  |  | COD | 150 | 0.5265 |  | COD | 150 | 0.5265 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.7020 |  | SS | 200 | 0.7020 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0878 |  | 氨氮 | 25 | 0.0878 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.0140 |  | 总磷 | 4 | 0.0140 |  |
|  |  | 总氮 | 35 | 0.1229 |  | 总氮 | 35 | 0.1229 |  |
|  |  | 总镍 | 0.006 | 0.00002 |  | 总镍 | 0.006 | 0.00002 |  |
|  |  | 总锰 | 0.006 | 0.00002 |  | 总锰 | 0.006 | 0.00002 |  |
|  |  | 总钴 | 0.006 | 0.00002 |  | 总钴 | 0.006 | 0.00002 |  |
| 合计 | 5070 | pH | 6-9（无量纲） |  | 化粪池、初期雨水池 | pH | 6-9（无量纲） |  |  |
|  |  | COD | / | 0.9531 |  | COD | 175.74 | 0.891 |  |
|  |  | SS | / | 0.9942 |  | SS | 185.21 | 0.939 |  |
|  |  | 氨氮 | / | 0.1268 |  | 氨氮 | 25 | 0.1268 |  |
|  |  | 总磷 | / | 0.0202 |  | 总磷 | 4 | 0.0202 |  |
|  |  | 总氮 | / | 0.1775 |  | 总氮 | 35 | 0.1775 |  |
|  |  | 动植物油 | / | 0.0180 |  | 动植物油 | 1.8 | 0.0090 |  |
|  |  | 总镍 | / | 0.00002 |  | 总镍 | 0.004 | 0.00002 |  |
|  |  | 总锰 | / | 0.00002 |  | 总锰 | 0.004 | 0.00002 |  |
|  |  | 总钴 | / | 0.00002 |  | 总钴 | 0.004 | 0.00002 |  |

与环评相比，废水污染物（COD、SS）排放量减少、排放浓度变低，各类水污染物的排放量满足环评要求。

4.3.2废气

由于项目天然气用量变化、废气处理设施变化，颗粒物、SO2、NOX、CO排放量变化，根据表3.7-6，废气颗粒物有组织排放量减少0.0088t/a，SO2有组织排放量减少0.0066t/a，NOX有组织排放量减少0.0029t/a，CO减少至0。

卫生防护距离

与环评相比，厂区平面布置发生变动，全厂卫生防护距离不变，卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

4.3.3噪声

根据预测结果，项目东、南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4.3.4固（液）体废物

项目生活垃圾由环卫清运，一般固废由物资回收单位回收利用，危险废物由有资质单位处置。

废水在线监测设施新增废水在线监测系统废液；新建“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，新增冷凝废液，废活性炭产生量变大；碱喷淋塔规格变大，喷淋废液增多。固废均有效处置，未对周边环境产生不良影响。

## 4.4排放标准

4.4.1废水排放标准

根据环评及其批复文件：初期雨水收集进入初期雨水池，食堂废水经隔油池处理后与生活污水、循环冷却排水、初期雨水一并达标接管进入大仪镇污水处理厂处理。

实际建设情况为：初期雨水收集进入初期雨水池，食堂废水经格栅、化粪池处理，生活污水经化粪池处理，后与循环冷却排水、初期雨水一并进入污水收集池，经监测达标后接管进入大仪镇污水处理厂处理。

接管标准与污水处理厂尾水排放标准未发生变化。污水接管执行仪镇污水处理厂接管标准，总镍、总锰执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4一级标准，总钴执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表2，大仪镇污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准。

具体标准值见下表。

表4.4-1  废水排放标准（单位：mg/L）

| 污染物 | 接管标准 | 大仪镇污水处理厂尾水排放标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | 6～9（无量纲） |
| COD | 300 | 60 |
| SS | 200 | 20 |
| 氨氮 | 35 | 8（15）* |
| 总磷 | 4 | 1 |
| 总氮 | 40 | 20 |
| 动植物油 | 100 | 3 |
| 总镍 | 1.0 | 1.0 |
| 总锰 | 2.0 | 2.0 |
| 总钴 | 1 | 1 |

4.4.2废气排放标准

废气排放标准未发生变化。

本项目锂电池破碎分选回收生产线、锂电池正极片破碎回收生产线、锂电池负极片破碎回收生产线、三室RTO设备、危废仓库运行过程产生剪切废气、烘干废气、破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、比重分选粉尘、筛选粉尘、RTO废气、危废仓库废气，上述废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳、镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准；氟化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中氟化物排放标准；锰及其化合物参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中标准；磷酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准；钴及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4中标准。具体见表4.4-2。

表4.4-2大气污染物排放标准

| 污染物 种类 |  | 排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 炭黑尘 | 0.51 | 15 | 边界外浓度最高点 | 肉眼不可见 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3 |
| 二氧化硫 | 燃烧（焚烧、氧化装置） | / | 200 |  | / |  |
| 氮氧化物（以NO2计） | 燃烧（焚烧、氧化装置） | / | 200 |  | / |  |
| 非甲烷总烃 | 其他 | 3 | 60 |  | 4 |  |
| 氟化物 |  | 0.072 | 3 |  | 0.02 |  |
| 一氧化碳 |  | 24 | 1000 |  | 10 |  |
| 镍及其化合物 |  | 0.11 | 1 |  | 0.02 |  |
| 锰及其化合物 |  | / | 2.0 |  | / | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3 |
| 钴及其化合物 |  | / | 5.0 |  | 0.005 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4 |
| 磷酸雾 |  | 0.55 | 5.0 |  | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 |

项目烘干加热炉燃烧天然气产生天然气燃烧废气，其中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1中标准限值。具体见表4.4-3。

表4.4-3工业炉窑大气污染物排放限值

| 污染物项目 | 排放限值* | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20mg/m3 | 车间或生产设施排气筒 |
| 二氧化硫 | 80mg/m3 |  |
| 氮氧化物 | 180mg/m3 |  |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度1级 |  |

注：*实测的工业炉窑排气筒中大气污染物排放浓度，应按DB 32/3728-2020中公式换算为基准氧含量下的排放浓度，并以此浓度作为判定排放是否达标的依据。

厂区内无组织排放的非甲烷总烃还需执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中限值要求，具体见表4.4-4。

表4.4-4 厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物 | 监控点限值 mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的表2 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

本项目提供餐饮，设置一个食堂（灶头数为3个），食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准。具体标准详见表4.4-5。

表4.4-5  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 灶头数 | ≥3,<6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率 | 75 |

4.4.3噪声排放标准

噪声排放标准未发生变化。东侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。具体标准详见表4.4-6。

表4.4-6 厂（场）界噪声标准

| 阶段 | 标准 |  | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 65 | 55 |
|  |  | 4类 | 70 | 55 |

4.4.4固废控制标准

根据环评及其批复文件，本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中相关规定要求。

现由于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）更新、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）已废止，本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求。

## 4.5变更后污染物排放情况

表4.5-1  污染物排放总量控制指标  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 |  | 本项目实际排放总量 | 环评总量控制（废水为接管量） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  | 5070 | 5070 | 0 |
|  | COD |  | 0.891 | 0.9531 | -0.0621 |
|  | SS |  | 0.939 | 0.9942 | -0.0552 |
|  | 氨氮 |  | 0.1268 | 0.1268 | 0 |
|  | 总磷 |  | 0.0202 | 0.0202 | 0 |
|  | 总氮 |  | 0.1775 | 0.1775 | 0 |
|  | 动植物油 |  | 0.0090 | 0.0090 | 0 |
|  | 总镍 |  | 0.00002 | 0.00002 | 0 |
|  | 总锰 |  | 0.00002 | 0.00002 | 0 |
|  | 总钴 |  | 0.00002 | 0.00002 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1.532 | 1.532 | 0 |
|  |  | HF | 0.1088 | 0.1088 | 0 |
|  |  | H3PO4 | 0.1066 | 0.1066 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.7193 | 0.7281 | -0.0088 |
|  |  | 镍及其化合物 | 0.0518 | 0.0518 | 0 |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.0532 | 0.0532 | 0 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.0564 | 0.0564 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.0016 | 0.0082 | -0.0066 |
|  |  | NOx | 0.0738 | 0.0767 | -0.0029 |
|  |  | CO | 0 | 1.5073 | -1.5073 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0351 | 0.0351 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.2171 | 0.2171 | 0 |
|  |  | 镍及其化合物 | 0.0157 | 0.0157 | 0 |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.0161 | 0.0161 | 0 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.0171 | 0.0171 | 0 |

# 5变更性质的判定

根据以上分析并结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），对项目变动情况性质进行判定分析，具体分析情况见下表。

表5-1  项目变动清单

| 变动类别 | 重大变动认定条件 | 有无重大变动 | 非重大变动情况 |  | 非重大变动影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评设计 | 实际建设 |  |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无 | 新建 | 新建 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 无 | 年回收新能源动力锂电池3万吨 | 年回收新能源动力锂电池3万吨 | 建设项目处置能力未发生变化 |
|  |  |  | 产线处理能力与产品方案详见表3.3-1、表3.3-2 |  | 锂电池破碎分选回收生产线生产设备的种类、数量变动，其他生产线均不变动。总处理能力不变，不增加污染物排放量 |
|  |  |  | 项目公用及辅助工程表详见表3.4-1 |  | 新增配电房，不会导致污染物排放量增加 |
|  |  |  | 原料及成品电池库占地面积约1260m2，位于仓库东部；成品仓库占地面积约1260m2 | 原料及成品电池库占地面积约1260m2，位于仓库东部；成品仓库占地面积约1260m2 | 贮运工程未发生变化 |
|  |  |  | (一)废气污染物：颗粒物≤0.9452吨，VOCs≤1.5671吨，SO2≤0.0082吨，NOx≤0.0767吨。(二)水污染物(接管考核量)：废水量≤5070吨，COD≤0.953吨，氨氮≤0.127吨，TN≤0.177吨，TP≤0.020吨。(三)固体废物：全部综合利用或安全处置。 | 废气污染物排放量减少；水污染物排放量减少；固废全部综合利用或安全处置，零排放。 | 根据2024年度仪征市环境质量公报，仪征市属于臭氧不达标区，氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加，且其他污染物排放量均未增加。 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无 | 本项目位于仪征市大仪镇扬天路9号，卫生防护距离设置情况为：厂房一外100m和危废仓库外50m组成的卫生防护距离包络线。距离厂区最近环境保护目标为位于项目东侧20m的路南村。 | 本项目位于仪征市大仪镇扬天路9号，卫生防护距离设置情况为：厂房一外100m和危废仓库外50m组成的卫生防护距离包络线。距离厂区最近的环境保护目标为位于项目南侧367m的吴庄，原环评编制时距离厂界20m的保护目标“路南村”现已拆除搬迁。 | 本项目未重新选址，厂区内平面布置变动，各个单体建筑对厂界周边环境影响通过距离衰减和绿化作用将大大降低，平面布局发生调整后，全厂卫生防护距离不变，卫生防护距离内无环境敏感保护目标 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 无 | 产品品种对照表3.1-3 |  | 产品品种未发生变化 |
|  |  |  | 生产工艺对照章节3.6生产工艺 |  | 电池线暂不建设放电工艺，不会导致污染物排放量增加 |
|  |  |  | 主要原辅材料对照表3.2-1 |  | 主要原辅材料种类及用量未发生变化 |
|  |  |  | 燃料对照表3.2-2 |  | 燃料种类未发生变化 |
|  |  |  | 未新增污染物种类，废水第一类污染物排放量未增加。废气污染物不新增。 |  | 污染物排放量未增加10%以上，不属于重大变动 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 |  | 物料运输、装卸、贮存方式符合《废电池污染防治技术政策》（部公告2016年第82号）、《废旧电池回收技术规范》（GB/T 39224-2020）、《车用动力电池回收利用 再生利用 第2部分：材料回收要求》（GB/T33598.2-2020）等要求。 | 物料运输、装卸、贮存方式符合《废电池污染防治技术政策》（部公告2016年第82号）、《废旧电池回收技术规范》（GB/T 39224-2020）、《车用动力电池回收利用 再生利用 第2部分：材料回收要求》（GB/T33598.2-2020）等要求。 | 运输、装卸、贮存方式未发生变化 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无 | 实行“雨污分流、清污分流”。雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网；初期雨水收集进入初期雨水池，食堂废水经隔油池处理后与生活污水、循环冷却排水、初期雨水一并达标接管进入大仪镇污水处理厂处理。 | 实行“雨污分流、清污分流”。雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网；初期雨水收集进入初期雨水池，食堂废水经格栅、化粪池处理，生活污水经化粪池处理，后与循环冷却排水、初期雨水一并进入污水收集池，经监测达标后接管进入大仪镇污水处理厂处理。 | 生活污水与食堂废水采用化粪池进行处理，经处理后的废水能够满足接管标准，属于污染防治措施强化。 |
|  |  |  | 碱液喷淋水经碱液再生系统（含储液池、配液池、中间池、斜板沉淀池、电化学处理系统和圆盘式过滤机）处理后循环使用不外排。 | 通过碱喷淋塔自有的循环系统循环利用碱液，产生的喷淋废液作为危废处置。 | 喷淋塔规格变化，喷淋废液产生量变大。喷淋废液委托外部单位处置，不会导致污染物排放量增加。 |
|  |  |  | 锂电池破碎分选回收生产线的破碎粉尘（颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物）、剪切废气（非甲烷总烃）、烘干废气（非甲烷总烃、磷酸、氟化氢）、破碎粉尘、气流分选粉尘收集进入一套“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”处理后和RTO废气通过18m高的DA001排气筒排放； 锂电池破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、比重分选粉尘、筛选粉尘和正极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘和负极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、筛选粉尘、分选粉尘，分别经有效收集后均通过二级脉冲除尘器处理，最后经15m高的DA002排气筒排放； 烘干加热炉天然气燃烧废气经17m高的DA003排气筒排放； 危废仓库废气（非甲烷总烃）经密闭收集通入二级活性炭吸附，最后经15m高的DA004排气筒排放。事故状况下（入厂时电池包破碎）产生的负压贮存废气（非甲烷总烃）通过密闭负压收集后通入二级活性炭吸附（依托危废仓库废气的处理装置），最后经15m高的DA004排气筒排放。 | 锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后通过DA001排气筒排放； 正极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘经二级脉冲除尘处理后通过15mDA002排气筒排放； 负极破碎分选回收生产线的粉碎粉尘、筛选粉尘、分选粉尘经二级脉冲除尘处理后通过15mDA005排气筒排放； 烘干加热炉天然气燃烧废气经17m高的DA003排气筒排放； 危废仓库废气（非甲烷总烃）经密闭收集通入二级活性炭吸附，最后经15m高的DA004排气筒排放。事故状况下（入厂时电池包破碎）产生的负压贮存废气（非甲烷总烃）通过密闭负压收集后通入二级活性炭吸附（依托危废仓库废气的处理装置），最后经15m高的DA004排气筒排放。 | ①锂电池破碎分选回收产生的初步破碎粉尘、剪切废气、烘干废气处理设施由原环评的“二级脉冲除尘+三室RTO+三级碱液喷淋”变更为“降尘+旋风葫芦+急冷塔+二燃室+冷凝器+脉冲除尘器+二级碱液喷淋塔+除雾塔+RCO+脉冲除尘器”，破碎粉尘、气流分选粉尘、粉碎粉尘、分析分选粉尘、研磨粉尘、筛选粉尘、比重分选粉尘经脉冲除尘装置处理后通过DA001排气筒排放。本次采用二燃室+RCO多级燃烧的方式替代RTO装置。二燃室+RCO的处理效率比RTO更高，且不因不完全燃烧产生CO；该套废气治理设施对有机废气、颗粒物废气、酸性废气处理效率均能达到环评设计值。不会导致不利环境影响加重； ②由于锂电池破碎分选回收生产线、正极破碎分选回收生产线、负极破碎分选回收生产线实际建设时距离较远，统一抽风风量损耗较大，废气收集效率不佳，因此三条生产线废气分别收集，分别通过DA001、DA002、DA005排放。由于废气污染物产生量不变，因此不会导致污染物排放量增加。新增的DA005排气筒为一般排放口。 |
|  |  |  | 采取对产生噪声的设备安装防震垫、消音器、厂房隔音、距离衰减等措施 | 采取对产生噪声的设备安装防震垫、消音器、厂房隔音、距离衰减等措施 | 未发生变动 |
|  |  |  | 本项目电池箱体等和收集尘收集后外售，污泥外售综合利用，废冷却液、废电路板、废催化剂、喷淋废液、废电池、废机油、废油桶、废活性炭、废拖把抹布由危废单位处置，生活垃圾由环卫清运，餐厨垃圾、餐厨油脂由专业单位处置。 | 本项目电池箱体等和收集尘收集后外售，污泥外售综合利用，废冷却液、废电路板、废催化剂、喷淋废液、废电池、废机油、废油桶、废活性炭、废水在线监测系统废液、废拖把抹布、冷凝废液由危废单位处置，生活垃圾由环卫清运，餐厨垃圾、餐厨油脂由专业单位处置。 | 新增废水在线监测系统废液、冷凝废液，喷淋废液、废活性炭产生量变大。固废均有效处置。 |
|  |  |  | 新建容积450 m³的应急事故池 | 450 m³的应急事故池 | 未发生变化 |
|  |  |  | 新建容积397m3的初期雨水池 | 初期雨水池（397m3） | 仅位置发生变动，不属于重大变动 |
| 其他 | / | / | / | / | / |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目存在变动但不属于重大变动。本次变动分析为吉奥环朋科技（扬州）有限公司年回收新能源动力锂电池3万吨项目竣工环境保护验收的前期工作。

# 6 结论

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目存在变动但不属于重大变动。经分析，建设项目变动后产能不变化，不增加污染物排放量，污染物浓度和总量可达标排放，项目变动后各环境要素的影响分析结论不变。建设项目变动后环境风险防范措施的有效性结论不变。根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122 号），该项目变动可纳入建设项目竣工环境保护管理。